| Lieu : LP de l’Aa | FICHE PROCEDURE: BIONETTOYAGE manuel des plans de travail (2 modes opératoires) zone sale | FP /bionet/ma/plan/Zsal/01.11 |
| --- | --- | --- |
| Service : stérilisation Zone de lavage ( sale) |  | Date : 12/01/2011 |

OBJET : éliminer les salissures et les microorganismes sur les plans de travail afin d’éviter la contamination des DM (dispositifs médicaux)

DOMAINE D’APPLICATION : tous les plans de travail de la zone sale de la stérilisation (zone à risques )

QUI ? - l’agent de stérilisation en zone sale

MODE OPERATOIRE N°1

QUAND ? : - le matin avant toute opération MATERIEL ET PRODUIT : Matériel; Produits. - un seau bleu - un tissu de désinfection - un chiffon sec; - détergent désinfectant odorisant pour plan de travail : Bactopin S. PROTOCOLE : - Verser 2 litres d’eau dans le seau bleu - Ajouter 5 mL de Bactopin S - Tremper le tissu de désinfection dans le seau - Détourer le plan de travail sans oublier les rebords puis travailler à la godille pour l’intérieur du plan - Tremper de nouveau le tissu de désinfection dans le seau bleu et ceci autant de fois que nécessaire - Laisser le plan de travail mouillé - Vider le seau dans l’évier - Rincer le seau - Essuyer le seau avec le chiffon sec - Ranger le seau - Mettre le tissu de désinfection au sale

MODE OPERATOIRE N°2

QUAND ? - l’après-midi : à la reprise - après le conditionnement de chaque boite pour le bloc - après une tâche salissante MATERIEL ET PRODUIT : Matériel; Produits. Une feuille d’essuie-mains à usage unique; - détergent désinfectant odorisant pour plan de travail : Bactopin S prêt à l’emploi en pulvérisateur.. PROTOCOLE N°2 : - pulvériser le bactopinS sur une feuille de papier non tissé propre et sec - étaler sur le plan de travail : détourer sans oublier les rebords, puis à la godille sur le milieu du plan de travail sans sécher - laisser la surface humide