| Lieu : ZONE A RISQUE Service : | PRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE + LECTURE PAR BOITE CONTACT | FP /PREL+CON-lame |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : 06/12/2013 |

OBJET: vérifier l’efficacité du nettoyage et de la désinfection.

DOMAINE D’APPLICATION : toutes surfaces planes

QUAND : 15 mn après leur bionettoyage

QUI : agent de stérilisation, agent spécialisé en bionettoyage, agent de propreté……

MATERIEL : 	          Boite de pétri contact

Stylo à encre permanente

Etuve à +37°C

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

1 – procéder au lavage simple des mains ou à l'aide d'un savon hydro-alcoolique.

2- Prendre  la boite de contact sans l’ouvrir et se diriger à proximité de la zone à contrôler.

3- Noter avec le stylo permanent sur le fond de la boite et sur le bord :

-     la zone de prélèvement et le moment (avant ou après le nettoyage ou la désinfection).

- la date

- le nom de la personne

4 – Ouvrir la boite et appliquer la face gélosée sur la surface à contrôler, appuyer pendant 10s.

5 – incuber dans l’étuve à +37°C pendant 24 à 48 h.

* Eviter de contaminer la boîte par autre chose (parole, air) que le prélèvement prévu.

PROTOCOLE DE LECTURE DE  BOITE CONTACT

1 – Après la période d’incubation de 24 à 48h, sortir  la boite de pétri contact de l’étuve et, sans ouvrir, compter le nombre de colonies.

2 - Comparer le nombre obtenu à la grille d’interprétation ci-dessous :

3 – A l’aide du tableau retrouver la qualité du bionettoyage en fonction du résultat de la boite :

| RÉSULTAT de la boite | Très bon - bon | Médiocre- mauvaise -très mauvaise |
| --- | --- | --- |
| QUALITÉ du bionettoyage | CONFORME | NON CONFORME |

4 - Indiquer la qualité du nettoyage et de la désinfection dans la fiche de suivi contrôle qualité microbiologique des surfaces.