| Lieu : ZONE A RISQUE Service : | PRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE + LECTURE PAR ECOUVILLONNAGE | FP /PREL+CON-ECOUV |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : 06/12/2013 |

OBJET: vérifier l’efficacité de la désinfection par écouvillonnage.

DOMAINE D’APPLICATION : toutes surfaces

QUAND : 15 mn après leur bionettoyage ou désinfection

QUI : agent de propreté, agent de stérilisation, agent spécialisé en bionettoyage….

MATERIEL : 		- 1 écouvillon stérile + 1 tube plastique avec milieu de culture rouge

- Stylo à encre permanente

- Etuve à +37°C

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT PAR ECOUVILLONNAGE

1- procéder au lavage simple des mains ou à l'aide d'un savon hydro-alcoolique.

2 – Passer l’écouvillon stérile sur la surface à tester en effectuant 3 passages : le premier

horizontalement, le deuxième verticalement et le troisième en diagonale

en tournant entre chaque passage l’écouvillon d’un tiers de tour

3 – Placer l’écouvillon dans le tube stérile

4 – Noter avec le stylo permanentsur le tube plastique:

- la date, l’heure

- Le lieu de prélèvement et le moment.

- le nom de la personne

5 –Refermer le tube et le placer dans l’étuve à +37°C pendant 10 h.

# PROTOCOLE DE LECTURE DE  L’ECOUVILLON

1 – Après la période d’incubation de10 h, sortir l’écouvillon de l’étuve et, sans ouvrir, observer la couleur du milieu.

2 –Selon le temps d’incubation et la couleur du milieu nutritif, retrouver le résultat de la désinfection dans le tableau ci-dessous :

| Couleur milieu nutritif Temps d’incubation | « rouge » | légèrement jaune (plus de rouge que de jaune) | « moitié jaune – moitié rouge» | « jaune » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  à 6 heures | - | Très sale | Très sale | Très sale |
|  à 10 heures | - | Sale | Très sale | Très sale |
|  à 10 heures | Ultra-propre | Propre | Sale | Très sale |

3 – A l’aide du tableau ci-dessous, retrouver la qualité du bionettoyage en fonction du résultat de l’écouvillonnage :

| RÉSULTAT de la boite | Ultra-propre - propre | Sale – très sale |
| --- | --- | --- |
| QUALITÉ du bionettoyage | CONFORME | NON CONFORME |

4 - Indiquer la qualité du nettoyage et de la désinfection dans la fiche de suivi contrôle qualité microbiologique des surfaces.