| Lieu : ZONE A RISQUE Service : | PRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE + LECTURE PAR LAME GELOSEE | FP /PREL+CON-lame |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : 06/12/2013 |

OBJET: vérifier l’efficacité du nettoyage et de la désinfection .

DOMAINE D’APPLICATION : toutes surfaces planes

QUAND : 15 mn après leur bionettoyage

QUI : agent de stérilisation, agent de propreté, agent spécialisé en bionettoyage….

MATERIEL : 	Lame gélosée pliante

Stylo à encre permanente

Etuve à +37°C

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

1- procéder au lavage simple des mains ou à l'aide d'un savon hydro-alcoolique.

2 – Prendre la lame gélosée sans l’ouvrir et se diriger à proximité de la zone à contrôler.

3 – Noter avec le stylo permanent sur le bouchon de la lame:

- la zone de prélèvement et le moment (avant ou après le nettoyage ou la désinfection).

- la date

- le nom de la personne

4 – Dévisser le bouchon et retirer l’ensemble (lame +bouchon) sans toucher les faces gélosées

avec les doigts.

5 –Appliquer une des faces de la lame sur la surface à analyser, appuyer pendant 10 s. Retourner

la lame et appuyer-la sur une autre surface éloignée de 50cm de la première pendant 10 s.*

6 – Revisser l’ensemble  et placer la lame gélosée dans l’étuve à +37°C pendant 24 à 48 h.

*Eviter de contaminer la boîte par autre chose (parole, air) que le prélèvement prévu.

PROTOCOLE DE LECTURE DE LAME GELOSEE

1 – Après la période d’incubation de 24 à 48h, sortir la lame gélosée de l’étuve et, sans ouvrir, compter le nombre de colonies.

2 - Comparer le nombre obtenu à la grille d’interprétation ci-dessous :

3 – A l’aide du tableau retrouver la qualité du bionettoyage en fonction du résultat de la lame :

| RÉSULTAT de la lame | Très bon - bon | Limite-mauvais-très mauvais |
| --- | --- | --- |
| QUALITÉ du bionettoyage | CONFORME | NON CONFORME |

4 - Indiquer la qualité du nettoyage et de la désinfection dans la fiche de suivi contrôle qualité microbiologique des surfaces.