| Fiche didactique | Séquence : Le pliage sous enveloppe |  |  | Durée globale de séquence : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe : 1HPS | Filière : HPS | Matière : STE | Progression dans la formation : Fin de 2eme semestre |  |  |
| Savoirs associés : S1 Connaissance de la structure et hygiène professionnelle S2 Conditionnement : Définir |  |  |  |  |  |
| Savoirs faire : Rigueur Tenue professionnelle adapté Sécurité |  |  |  |  |  |
| Capacités : C457 |  |  |  |  |  |
| Compétences : |  |  |  |  |  |
| Objectif général : Être capable de réaliser le conditionnement en pliage enveloppe |  |  |  |  |  |
| Pré requis : barrière stérile, conditionnement Pasteur |  |  |  |  |  |
| Séance | Nom de la séance | Modalité | Objectifs |  | Durée |
|  | Protocole de pliage sous enveloppe | TP |  |  |  |
|  | Les contrôles qualité |  |  |  |  |

Situation professionnelle :

Vous êtes agent  de stérilisation au sein du service de stérilisation de la clinique Ambroise Paré.

Vous êtes en ZAC (Zone d’air contrôlé) vous devez conditionner 1 drap de neo-nat et un plateau de néo-nat par un pliage sous enveloppe.

| TP : Conditionnement DM sous pliage enveloppe |  |
| --- | --- |
| Objectifs : - Mettre en œuvre les techniques de conditionnement des dispositifs médicaux ; - Maintenir avant stérilisation le niveau minimum de contamination atteint après la pré-désinfection et le nettoyage ; - Assurer le maintient de la stérilité jusqu’au moment de l’utilisation |  |
| Matériels : 4 feuilles de 2 couleurs différentes Ruban indicateur de passage avec distributeur Un spray détergeant-désinfectant Une chiffonnette bleue |  |
| Etape à compléter | Justifications |
| Etape 1 : Effectuer le bionettoyage du plan de travail |  |
| Etape 2 : Réaliser un premier pliage en enveloppe |  |
| Etape 3 Réaliser le deuxième pliage en enveloppe |  |
| Réaliser un protocole de conditionnement pliage enveloppe en réalisant des photos de votre travail par étape. |  |

Annexe 1     Protocole du pliage enveloppe

FICHE PROTOCOLAIRE : stérilisation

LE CONDITIONNEMENT PAR STERIFEUILLES :

LE PLIAGE ENVELOPPE

| TECHNIQUE D’EXECUTION | Schémas |
| --- | --- |
| - Placer le paquet de linge ou les DM , en diagonale, au milieu des feuilles de stérifeuilles, un papier intégrateur est placé au centre ; |  |
| - Replier le coin le plus proche de l’opérateur vers l’avant en maintenant le tout bien serré ; |  |
| - Rabattre le coin opposé vers l’opérateur ; En A, serrer l’emballage contre la charge et plier le coin B vers la gauche ; |  |
| - Replier l’extrémité du coin B de telle sorte qu’il recouvre la moitié du paquet ; |  |
| - Plier à son tour le coin gauche vers la droite puis rabattre l’extrémité pour qu’elle recouvre la moitié du paquet (comme en 4) ; |  |
| - Maintenir fermement le milieu du paquet à l’aide de la main gauche tout en ramenant le coin opposé à l’opérateur vers soi (comme en 3). |  |
| - Exercer une pression avec la main gauche au milieu du paquet et faire subir une rotation au paquet de 180 ° ; |  |
| - Tendre l’emballage, le maintenir serrer avec les pouces en C ; Replier le coin à l’intérieur à l’exception de la partie extrême ; |  |
| - Ne pas faire dépasser cette extrémité du bord du paquet ; |  |
| - Réaliser un 2ème emballage( voir un 3ème si demandé) à l’aide d’une 2ème stérifeuille de couleur différente (reprendre les étapes 1 à 9); |  |
| - A l’étape 6, apposer un ruban indicateur en s’assurant que l’extrémité du ruban est replié sur lui-même pour faciliter l’ouverture ; |  |
| - A l’étape 9, apposer 2 rubans indicateurs pour fermer le paquet (extrémités repliés) ; |  |
| - Réaliser un contrôle qualité du travail : - Pliage bien serré ; - Un coin de la feuille dépasse pour ouvrir sans faute d’asepsie ; - L’extrémité du ruban indicateur est repliée sur elle-même pour une ouverture facile ; - Les stérifeuilles sont de couleurs différentes. |  |

Evaluation formative du conditionnement enveloppe

Relier chaque fonction avec sa solution technique

Les fonctions 						Les solutions techniques

Conditionner les DMR volumineux

Papier indicateur

Test contrôlant que la vapeur d’eau

a bien pénétré au cœur du paquet

Papier intégrateur

S’assurer que le paquet est

passé dans l’autoclave

Pliage enveloppe

Solidifier l’emballage et réduire

les risques de fissures.

Enveloppe extérieure bleue

Peut être pris en main par des

utilisateurs hors zone stérile

Enveloppe intérieure rose

Ne peut être pris en main

qu’avec des gants stériles

Stérifeuille de couleur différente

Distinguer ou peut-être

ouvert le paquet

Réaliser plusieurs nappages sur un Plateau conteneur