| Lieu : clinique de St Omer | FICHE PROCEDURE: Réalisation de bac de Pré-désinfection des Dispositifs Médicaux souillés | FP /réal/sol/pre/désinf/DM/01.14 |
| --- | --- | --- |
| Service : Stérilisation centrale zone sale |  | Date : 12/01/2014 |

OBJET : Ce protocole décrit la préparation des bacs de pré-désinfection des matériels souillés.

Ces DM proviennent du bloc opératoire, des services d’hospitalisation, des soins externes et des services de consultations.

La pré-désinfection permet de ramollir les salissures, de diminuer la population microbienne, la protection des personnels et de l’environnement.

DOMAINE D’APPLICATION : Ce protocole est destiné au service/ personne  de  Stérilisation centrale en  zone sale

QUI ? : L’agent de stérilisation en zone de lavage

PROCEDURES A RESPECTER AU PREALABLE :

- tenue : tunique pantalon, chaussures antidérapantes, coiffe, gants manches longues, tablier de protection, lunettes ou visières de protection, masque,

- lavage des mains,

- bionettoyage des plans de travail

MATERIEL et PRODUIT:

Les bacs de pré-désinfection en plastique de différente contenance munis de  couvercle.

Pré-désinfectant.

MODE OPERATOIRE OU PROTOCOLE : après avoir respecté les différentes procédures préalables

- remplir les bacs de pré-désinfection avec de l’eau à une température inférieure à 30°C jusqu’au niveau souhaité

- ajouter le détergent-désinfectant approprié en respectant le dosage

- refermer le bac de pré-désinfection

- positionner le bac de pré-désinfection sur le chariot de transport

- ranger le matériel et produit

- effectuer le bionettoyage des plans de travail

- réaliser le lavage des mains