2. Réception et nettoyage des DM sales

Situation professionnelle

Vous êtes agent de stérilisation de la société Sterience, vous êtes affecté ce jour en zone de lavage.

Vous êtes chargé de réceptionner des sets de soin pré-désinfectés en provenance du service de gastro-entérologie de l’hôpital XXX de les contrôler,  trier,  laver et sécher puis les faire suivre en zone de conditionnement.

Tâches à réaliser

- Réceptionner, contrôler le contenu du bac (1er séquence)

- Vérification quantitative et qualitative des DM

- Effectuer un tri adapté au mode de lavage des dispositifs médicaux pré-désinfectés

- Laver manuellement

- Rincer

- Sécher

Compétences

C453 Réceptionner, trier les DM

Savoirs associés

S1 – 4.2 Tenue professionnelle

S2 - 1.2. Caractéristiques des DM : nommer et classer les principaux DM selon leur fonction (ciseaux, pinces, écarteurs, bistouris, aiguilles, clamps…)

| Répartition des TP | TD : Les DM |
| --- | --- |
| - 2 groupes de 2 élèves préparent le bac de prédésinfection avec DM + anomalies. (pré requis). -2 ou 4 élèves en : Lavage des mains Tenue professionnelle adaptée Bionettoyage du plan de travail, bac de lavage. Vidanger le bac de prédésinfection si nécessaire. Rincer les DM à l’eau courante Vérification qualitative (pré tri) Vérification quantitative Tri adapté au mode de lavage (3 paniers : lavage manuel, mécanisé et ultra sons). | - 3 groupes de 2 élèves : A partir d’un document avec les photos de différents DM, retrouver sur le catalogue landanger les familles de DM selon leur fonction : -ciseaux, - pinces, -écarteurs, -bistouris, - aiguilles, -clamps |

Travail de synthèse :

Elaboration par les élèves (individuellement) d’une ébauche de protocole.

Fiche de poste

| Zones d’intervention : Zone de lavage (zone de réception) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâches à réaliser | Réalisé | Non réalisé |
| Se laver les mains. |  |  |
| Mettre sa tenue professionnelle complète. -pantalon -tunique -Chaussure de sécurité -Charlotte -Lunettes -Masque -Gants à manchettes longues -sur blouse (tablier) -casque anti bruits |  |  |
| Bionettoyer le plan de travail |  |  |
| Bionettoyer le bac de lavage. |  |  |
| Réceptionner le bac de prédésinfection avec sa fiche de liaison. |  |  |
| Vidanger le bac de prédésinfection si nécessaire. |  |  |
| Rincer les DM à l’eau courante |  |  |
| Vérification qualitative (pré tri) |  |  |
| Vérification quantitative |  |  |
| Trier les DM en fonction du mode de lavage : - Manuel - Mécanisé - Ultra sons |  |  |

LES DISPOSITIFS MEDICAUX

Objectifs :

- Nommer et classer les principaux DM selon leur fonction

Classement des DM

Exercice 1 : à partir de l’observation de la planche d’instruments, en fonction de leurs

formes, définir 6 fonctions :

- Ensemble 1 :……………………………………

- Ensemble 2 :……………………………………

- Ensemble 3 :……………………………………

- Ensemble 4 :……………………………………

- Ensemble 5 :……………………………………

- Ensemble 6 :……………………………………

Exercice 2 : rassembler les DM de la planche afin de former 6 ensembles en notant les

numéros dans la case exemples de DM

| Fonction | Exemples de DM |
| --- | --- |
| Ensemble 1 :…………………. |  |
| Ensemble 2 :……………….. |  |
| Ensemble 3 : ……..………….. |  |
| Ensemble 4 : …………………. |  |
| Ensemble 5 :……………….. |  |
| Ensemble 6 : …………………. |  |

Exercice 2 : découper et coller dans le tableau ci-dessus l’ensemble des DM